Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

лабораторная работа №6

Исследование работы БЭВМ

Вариант №8392

Выполнил:  Пивоваров Р. Н.

Группа: Р3131

Проверил: Обляшевский С. А.

Г. Санкт-Петербург, 2025 г.

Оглавление

Задание	2

ОДЗ X	3

Основная программа на ассемблере	3

Заключение	4

Задание

Рисунок 1

ОДЗ X

F(x) = -7x-5

Учитывая что F(X) должно представлять из себя знаковое число представленное 8 знаками, то его одз [-128; 127]. Таким образом одз X [-18;17]

Основная программа на ассемблере

ORG 0x0 ; Инициализация векторов прерывания

V0:	WORD $DEFAULT,0x180 ; Вектор прерывания #0 0 1

V1: WORD $INT1,0x180 ; Вектор прерывания #1 2 3

V2: WORD $INT2,0x180 	; Вектор прерывания #2 4 5

V3: WORD $DEFAULT,0x180 	; Вектор прерывания #3 6 7

V4: WORD $DEFAULT,0x180 ; Вектор прерывания #4 8 9

V5: WORD $DEFAULT,0x180 ; Вектор прерывания #5 A B

V6: WORD $DEFAULT,0x180 ; Вектор прерывания #6 C D

V7: WORD $DEFAULT,0x180 ; Вектор прерывания #7 E F

DEFAULT: IRET

ORG 0x44

X: WORD 0

MIN: WORD 0xFFEE	; левая граница ОДЗ = -18 Включена в ОДЗ

MAX: WORD 0x0012	; правая граница ОДЗ = 18 Не включена в ОДЗ

TMP: WORD 0

START:

DI

CLA

OUT 0x1 	; MR КВУ-0 на вектор 0

OUT 0x7 	; MR КВУ-3 на вектор 0

OUT 0xB 	; MR КВУ-4 на вектор 0

OUT 0xD 	; MR КВУ-5 на вектор 0

OUT 0x11 	; MR КВУ-6 на вектор 0

OUT 0x15 	; MR КВУ-7 на вектор 0

OUT 0x19 	; MR КВУ-8 на вектор 0

OUT 0x1D	; MR КВУ-9 на вектор 0

LD #0x9 	; разрешить прерывания и вектор №1

OUT 0x3

LD #0xA 	; разрешить прерывания и вектор №2

OUT 0x5

PROG:

EI

MAIN:

LD X

SUB #2

CMP MIN

BLT OVERFLOW

CMP MAX

BGE OVERFLOW

ST X

JUMP MAIN

OVERFLOW:

HLT ; отладочная точка остановки(проверка корректности работы пр. при переполнении)

LD MAX

ST X

JUMP MAIN

INT1:

DI

PUSH

LD X

HLT ; отладочная точка остановки(записываем значение x)

ASL

ASL

ASL

SUB X

ADD #5

NEG

OUT 0x2

HLT ; отладочная точка остановки(проверяем вычисления)

POP

EI

IRET

INT2:

DI

PUSH

IN 4

ST TMP

ASL

ADD TMP

ST TMP

LD X

HLT ; отладочная точка остановки(записываем значение х)

SUB TMP

CMP MIN

BLT IOVERFLOW

CMP MAX

BGE IOVERFLOW

IAFTERCHECK:

HLT ; отладочная точка остановки(проверяем соответвие х и ожидаемого результата)

ST X

POP

EI

IRET

IOVERFLOW:

LD MAX

JUMP IAFTERCHECK

Методика проверки программы

- Загрузить комплекс программ в память БЭВМ.

- Заменить все NOP на HLT.

- Запустить основную программу в автоматическом режиме.

- Дождаться остановки.

- Проверить что значение аккумулятора вне одз.

- Нажать кнопку “Продолжение”.

- Установить готовность ВУ-1.

- Дождаться остановки.

- Записать значение аккумулятора(текущее значение переменной Х).

- Дождаться остановки.

- Записать значение аккумулятора.

- Рассчитать ожидаемое значение функции и сравнить его со значением аккумулятора.

- Сравнить полученное значение с DR КВУ-1.

- Нажать кнопку “Продолжение”.

- Ввести в ВУ-2 произвольное число.

- Установить готовность ВУ-2.

- Дождаться остановки.

- Записать значение аккумулятора(текущее значение переменной Х).

- Дождаться остановки.

- Записать значение аккумулятора.

- Рассчитать ожидаемое значение обработки прерывания и сравнить его со значением аккумулятора.

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы я научился работать с вводом-выводом посредством прерываний в бвэм. Научился тестировать программы на бвм.